МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Лабораторная работа «Скорость звука в воздухе»

Выполнили:
Павлюк Владимир
Борода Кирилл
Горянин Роман

Долгопрудный, 2022

- Оглавление

Оглавление	2

1.	Введение	3

1.1.	Цель	3

1.2.	Задачи	3

2.	Теория	4

2.1.	Скорость звука в воздухе.	4

2.2.	Физическая система	5

2.3.	Экспериментальная установка	7

3.	Методика эксперимента	8

3.1.	Методика калибровки	8

3.2.	Методика измерения.	8

4.	Обработка данных.	9

5.	Вывод	11

- Введение

Скорость распространения малых возмущений в среде называется скоростью звука. Выражение для скорости звука не может быть получено из элементарных соображений и требует решения уравнений сохранения массы, импульса и энергии совместно с уравнением состояния среды, для которой делается расчет. Чтобы не загружать описание лабораторной работы приведем конечный вид уравнения, получаемого в приближении идеального газа:

(1)

где - скорость звука, - показатель адиабаты, - молекулярная масса, - универсальная газовая постоянная 8.314 дж/град, - температура.

Изменение давления, характерное для звуковых волн составляет менее 0.01% хотя, обычно, оно оценивается в децибелах и определяется следующим образом:

(2)

где - уровень звукового давления в децибелах (децибелы принципиально безразмерная величина, показывающая логарифмическое изменение давления относительно нулевого уровня ),  - уровень звукового давления,  - нулевой уровень, при изучение звуковых волн принимается равным порогу слышимости человека и равняется .

Цель

Определить концентрацию углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе при помощи расчетов и измерений скорости звука с использованием элементов программирования, графического пакета и ацп.

Задачи

- При помощи термогигрометра измерить температуру и относительную влажность.

- Измерить скорость звука в воздухе.

- Измерить скорость звука в воздухе, выдыхаемом из лёгких человека.

- Построить аналитический график зависимости скорости звука при концентрациях углекислого газа от 0% до 5%.

- Подвести итоги эксперимента.

Теория

Скорость звука в воздухе.

Воздух удобно представить как смесь трех газов (по объему: азот - 78.1%, кислород - 21%, аргон - 0.9%) с добавками паров воды и углекислого газа. Количество паров воды при комнатных условиях близко к 1%, количество углекислого газа сильно зависит от конкретных условий, но, как правило, не превышает 1% по объему, а в стандартной атмосфере принимается равным 0.03%.

Поскольку в данной работе предлагается достаточно точное определение скорости звука, необходимо учитывать все перечисленные выше компоненты при расчете по формуле (1), считая N2-O2-Ar как один газ.

Показатель адиабаты для смеси газов рассчитывается следующим образом:

молекулярная масса ():

где  - объемная (мольная) доля или относительное число молекул данного сорта (сорта под номером ). Разумеется, обязательно должно выполняться равенство

При анализе свойств комнатного воздуха можно ограничиться учетом следующих компонент: смесь (N2, O2,Ar), H2О и CO2.

В таблице 1 приведены Ср и Сv, для этих газов:

Таблица 1

| газ | , г | Cp(20oC) | Cv(20oC) |
| --- | --- | --- | --- |
| N2+O2+Ar | 28,97 | 1,0036 | 0,7166 |
| HO2 | 18,01 | 1,863 | 1,403 |
| CO2 | 44,01 | 0,838 | 0,649 |

Смесь N2, O2, Ar в пропорции, соответствующей воздуху, можно учитывать как один газ, а H2О и CO2 прибавляются к этой смеси.

Физическая система

Физическая система состоит из металлического канала с отверстием на торце. С двух сторон от центра канала расположены микрофоны для фиксации звуковых волн. Из-за того, что микрофоны находятся на разном расстоянии от отверстия, через которое поступает звук от хлопка, сигнал от второго микрофона приходит немного позже первого.

Дыхательная трубка, присоединенная к каналу, нужна для того, чтобы закачивать в канал выдыхаемый человеком воздух, тем самым меняя концентрацию углекислого газа внутри канала.

Дыхательная трубка

Отверстие в канале

Экспериментальная установка

Экспериментальная установка состоит из канала, в котором распространяются волны, микрофонов и дыхательной трубки. Волны создаются хлопком рядом с отверстием в канале. Преобразование волн давления в электрический сигнал осуществляется двумя микрофонами, расстояние между которыми 1158 мм. Оба микрофона подключены к RaspberryPi.

Рис. 3 Микрофоны, подключенные к RaspberryPi

Методика эксперимента

Методика калибровки

- Произвести несколько пробных хлопков.

- Проверить полученные графики, убедиться в исправности экспериментальной установки.

Методика измерения.

- Хлопнуть в ладоши возле отверстия в канале, зафиксировать сигнал и сохранить полученный график в файл. Повторить несколько раз для воздуха и для воздуха, выдыхаемого из легких человека.

- Написать аналитическую функцию расчёта скорости звука при заданных температуре и абсолютной влажности.

- Получить коэффициенты линейной зависимости концентрации углекислого газа от скорости звука.

- Построить аналитический график зависимости скорости звука при концентрациях углекислого газа от 0% до 5%.

- По полученным данным определить скорость звука.

- Используя полученные коэффициенты и скорости звука, определить концентрацию углекислого газа.

Обработка данных.

Наш ведущий программист написал код, с помощью которого были получены значение для скорости звука в воздухе по теоретическим формулам и функция зависимости скорости звука от концентрации CO2 и H20.

Вычисление скорости звука и определение коэффициентов для функции

График зависимости скорости звука в воздухе от концентрации CO2

Вывод

В результате эксперимента была определена концентрация углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе 2%.